Phụ lục XII

CÁC TIÊU CHÍ THANH LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ, 
NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

(Kèm theo nghị định số 332/2025/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)

Chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được thanh lý là chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ có giá trị nồng độ hoạt độ hoặc tổng hoạt độ của các nhân phóng xạ thấp đến mức không còn gây nguy hại bức xạ cho con người, môi trường và không phải tiếp tục quản lý như chất phóng xạ.

Chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được thanh lý khi đáp ứng điều kiện giá trị nồng độ hoạt độ quy định tại Bảng 1 Phụ lục này.

Bảng 1. Mức thanh lý đối với các nhân phóng xạ nhân tạo

| Nhân phóng xạ | Nồng độ hoạt độ (Bq/g) |  | Nhân phóng xạ | Nồng độ hoạt độ (Bq/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 |  | Co-58 | 1 |
| Be-7 | 10 |  | Co-58m* | 10 000 |
| C-14 | 1 |  | Co-60 | 0,1 |
| F-18* | 10 |  | Co-60m* | 1 000 |
| Na-22 | 0,1 |  | Co-61* | 100 |
| Na-24* | 1 |  | Co-62m* | 10 |
| Si-31* | 1 000 |  | Ni-59 | 100 |
| P-32 | 1 000 |  | Ni-63 | 100 |
| P-33 | 1 000 |  | Ni-65* | 10 |
| S-35 | 100 |  | Cu-64* | 100 |
| Cl-36 | 1 |  | Zn-65 | 0,1 |
| Cl-38* | 10 |  | Zn-69* | 1 000 |
| K-42 | 100 |  | Zn-69m* | 10 |
| K-43* | 10 |  | Ga-72* | 10 |
| Ca-45 | 100 |  | Ge-71 | 10 000 |
| Ca-47 | 10 |  | As-73 | 1 000 |
| Sc-46 | 0,1 |  | As-74* | 10 |
| Sc-47 | 100 |  | As-76* | 10 |
| Sc-48 | 1 |  | As-77 | 1 000 |
| V-48 | 1 |  | Sc-75 | 1 |
| Cr-51 | 100 |  | Br-82 | 1 |
| Mn-51* | 10 |  | Rb-86 | 100 |
| Mn-52 | 1 |  | Sr-85 | 1 |
| Mn-52m* | 10 |  | Sr-85m* | 100 |
| Mn-53 | 100 |  | Sr-87m* | 100 |
| Mn-54 | 0.1 |  | Sr-89 | 1 000 |
| Mn-56* | 10 |  | Sr-90 | 1 |
| Fe-52* | 10 |  | Sr-91* | 10 |
| Fe-55 | 1 000 |  | Sr-92* | 10 |
| Fe-59 | 1 |  | Y-90 | 1 000 |
| Co-55* | 10 |  | Y-91 | 100 |
| Co-56 | 0,1 |  | Y-91m* | 100 |
| Co-57 | 1 |  | Y-92 | 100 |
| Y-93* | 100 |  | In-111 | 10 |
| Zr-93* | 10 |  | In-113m* | 100 |
| Zr-95 | 1 |  | In-114m | 10 |
| Zr-97* | 10 |  | In-115m* | 100 |
| Nb-93m | 10 |  | Sn-113a | 1 |
| Nb-94 | 0,1 |  | Sn-125 | 10 |
| Nb-95 | 1 |  | Sb-122 | 10 |
| Nb-97‘ | 10 |  | Sb-124 | 1 |
| Nb-98’ | 10 |  | Sb-125a | 0,1 |
| Mo-90’ | 10 |  | Te-123m | 1 |
| Mo-93 | 10 |  | Te-125m | 1 000 |
| Mo-99 | 10 |  | Te-127 | 1 000 |
| Mo-101* | 10 |  | Te-127m | 10 |
| Tc-96 | 1 |  | Te-129* | 100 |
| Tc-96m* | 1 |  | Te-I29m | 10 |
| Tc-97 | 10 |  | Te-131* | 100 |
| Tc-97m | 100 |  | Te-131m | 10 |
| Tc-99 | 1 |  | Te-132 | 1 |
| Tc-99m’ | 100 |  | Te-133* | 10 |
| Ru-97 | 10 |  | Te-133m* | 10 |
| Ru-103 | 1 |  | Te-134* | 10 |
| Ru-105* | 10 |  | I-123 | 100 |
| Ru-106 | 0,1 |  | I-125 | 100 |
| Rh-103m* | 10000 |  | I-126 | 10 |
| Rh-105 | 100 |  | I-129 | 0.01 |
| Pd-103 | 1 000 |  | I-130* | 10 |
| Pd-109 | 100 |  | I-131 | 10 |
| Ag-105 | 1 |  | I-132* | 10 |
| Ag-110ma | 0,1 |  | I-133* | 10 |
| Ag-111 | 100 |  | I-134* | 10 |
| Cd-109 | 1 |  | I-135’ | 10 |
| Cd-115 | 10 |  | Cs-129 | 10 |
| Cd-115m* | 100 |  | Cs-131 | 1 000 |
| Cs-132 | 10 |  | Er-171* | 100 |
| Cs-134 | 0,1 |  | Tm-170 | 100 |
| Cs-134m* | 1 000 |  | Tm-171 | 1 000 |
| Cs-135 | 100 |  | Yb-175 | 100 |
| Cs-136 | 1 |  | Lu-177 | 100 |
| Cs-137a | 0,1 |  | Hf-181 | 1 |
| Cs-138* | 10 |  | Ta-182 | 0,1 |
| Ba-131 | 10 |  | W-181 | 10 |
| Ba-140 | 1 |  | W-185 | 1 000 |
| La-140 | 1 |  | W-187 | 10 |
| Ce-139 | 1 |  | Re-186 | 1 000 |
| Ce-141 | 100 |  | Re-188* | 100 |
| Ce-143 | 10 |  | Os-185 | 1 |
| Ce-144 | 10 |  | Os-191 | 100 |
| Pr-142* | 100 |  | Os-191m* | 1 000 |
| Pr-143 | 1 000 |  | Os-193 | 100 |
| Nd-147 | 100 |  | Ir-190 | 1 |
| Nd-149* | 100 |  | Ir-192 | 1 |
| Pm-147 | 1 000 |  | lr-194* | 100 |
| Pm-149 | 1 000 |  | Pt-191 | 10 |
| Sm-151 | 1 000 |  | Pt-193m | 1 000 |
| Sm-153 | 100 |  | Pt-197* | 1 000 |
| Eu-152 | 0,1 |  | Pt-197m* | 100 |
| Eu-152m* | 100 |  | Au-198 | 10 |
| Eu-154 | 0,1 |  | Au-199 | 100 |
| Eu-155 | 1 |  | Hg-197 | 100 |
| Gd-153 | 10 |  | Hg-197m | 100 |
| Gd-159* | 100 |  | Hg-203 | 10 |
| Tb-160 | 1 |  | Tl-200 | 10 |
| Dy-165* | 1 000 |  | Tl-201 | 100 |
| Dy-166 | 100 |  | n-202 | 10 |
| Ho-166 | 100 |  | Tl-204 | 1 |
| Er-169 | 1 000 |  | Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |  | Pu-241 | 10 |
| Bi-207 | 0,1 |  | Pu-242 | 0,1 |
| Po-203* | 10 |  | Pu-243* | 1 000 |
| Po-205* | 10 |  | Pu-244 | 0,1 |
| Po-207* | 10 |  | Am-241 | 0,1 |
| At-211 | 1 000 |  | Am-242* | 1 000 |
| Ra-225 | 10 |  | Am-242m | 0,1 |
| Ra-227 | 100 |  | Am-243a | 0.1 |
| Th-226 | 1 000 |  | Cm-242 | 10 |
| Th-229 | 0,1 |  | Cm-243 | 1 |
| Pa-230 | 10 |  | Cm-244 | 1 |
| Pa-233 | 10 |  | Cm-245 | 0,1 |
| U-230 | 10 |  | Cm-246 | 0,1 |
| U-231 | 100 |  | Cm-247a | 0,1 |
| ư-232 | 0,1 |  | Cm-248 | 0,1 |
| ư-233 | 1 |  | Bk-249 | 100 |
| U-236 | 10 |  | Cf-246 | 1 000 |
| ư-237 | 100 |  | Cf-248 | 1 |
| ư-239‘ | 100 |  | Cf-249 | 0,1 |
| U-240* | 100 |  | Cf-250 | 1 |
| Np-237 | 1 |  | Cf-251 | 0,1 |
| Np-239 | 100 |  | Cf-252 | 1 |
| Np-240* | 10 |  | Cf-253 | 100 |
| Pu-234 | 100 |  | Cf-254 | 1 |
| Pu-235* | 100 |  | Es-253 | 100 |
| Pu-236 | 1 |  | Es-254 | 0,1 |
| Pu-237 | 100 |  | Es-254m | 10 |
| Pu-238 | 0,1 |  | Fm-254* | 10 000 |
| Pu-239 | 0,1 |  | Fm-255* | 100 |
| Pu-240 | 0,1 |  |  |  |

Trường hợp nguồn phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ, điều kiện để thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng là tổng hoạt độ của từng hạt nhân phóng xạ nhỏ hơn độ mức thanh lý của hỗn hợp Xm , được xác định như sau:

Trong đó,

C(i) là hoạt độ của hạt nhân i trong hỗn hợp;

X(i) là mức thanh lý đối với hạt nhân i (nêu tại Bảng 1);

n là số hạt nhân trong hỗn hợp.

* Chu kỳ bán rã nhỏ hơn 01 ngày.