PHỤ LỤC 6

CÁC BẢNG HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG VẬN CHUYỂN 
VẬT LIỆU PHÓNG XẠ
(Kèm theo Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bảng 1. Giới hạn hoạt độ phóng xạ đối với kiện miễn trừ

| Trạng thái vật lý của vật liệu phóng xạ trong kiện | Thiết bị hoặc vật phẩm chứa chất phóng xạ (*) |  | Vật liệu phóng xạ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn hoạt độ - phóng xạ (TBq) đối với thiết bị hoặc vật phẩm | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) đối với kiện | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) đối với kiện |
| Rắn |  |  |  |
| - Dạng đặc biệt | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| - Dạng khác | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Lỏng | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Khí: |  |  |  |
| - Triti | 2 x 10-2 A2 | 2 x 10-1 A2 | 2 x 10-2 A2 |
| - Dạng đặc biệt | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| - Dạng khác | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

* Chất phóng xạ được chứa trong thiết bị hoặc vật phẩm hoặc chất phóng xạ là một bộ phận của chúng như đồng hồ đeo tay, thiết bị điện tử...

Bảng 2. Giới hạn khối lượng vật liệu phân hạch đối với kiện miễn trừ

| Vật liệu phân hạch | Khối lượng vật liệu phân hạch (g) trộn với chất có mật độ hyđrô trung bình nhỏ hơn hoặc bằng nước | Khối lượng vật liệu phân hạch (g) trộn với chất có mật độ hyđrô trung bình lớn hơn nước |
| --- | --- | --- |
| Urani 235 (X) | 400 | 290 |
| Vật liệu phân hạch khác (Y) | 250 | 180 |

Bảng 3. Quy định đối với kiện công nghiệp chứa LSA và SCO

| Vật liệu phóng xạ | Kiện công nghiệp |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sử dụng độc quyền | Không sử dụng độc quyền |
| LSA-I |  |  |
| - Rắn(*) | Loại I (IP-1) | Loại I (IP-1) |
| - Lỏng | Loại I (IP-1) | Loại II (IP-2) |
| LSA-II |  |  |
| - Rắn | Loại II (IP-2) | Loại II (IP-2) |
| - Lỏng và khí | Loại II (IP-2) | Loại III (EP-3) |
| LSA-III | Loại II (IP-2) | Loại III (IP-3) |
| SCO-I | Loại I (IP-1) | Loại I (IP-1) |
| SCO-II | Loại II (IP-2) | Loại II (IP-2) |

Bảng 4. Giới hạn hoạt độ của phương tiện vận chuyển vật liệu LSA và SCO chứa trong kiện công nghiệp

| Tính chất của vật liệu phóng xạ | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) của phương tiện vận chuyển (trừ tàu thủy nội địa) | Giới hạn hoạt động phóng xạ (TBq) của ngắn tàu thủy |
| --- | --- | --- |
| LSA-I | Không bị giới hạn | Không bị giới hạn |
| LSA-II và LSA-III rắn không cháy được | Không bị giới hạn | 100 A2 |
| LSA-II và LSA-III dạng rắn cháy được và tất cả dạng lỏng và khí | 100 A2 | 10 A2 |
| SCO | 100 A2 | 10 A2 |

Bảng 5. Hệ số để xác định TI đối với công-ten-nơ

| Kích thước | Hệ số |
| --- | --- |
| Kích thước ≤ 1 (m2) | 1 |
| 1 (m2) < Kích thước ≤ 5 (m2) | 2 |
| 5 (m2) < Kích thước ≤ 20 (m2) | 3 |
| Kích thước > 20 (m2) | 10 |

(*) Đo ở tiết diện ngang lớn nhất

Bảng 6. Phân hạng kiện và bao bì

| Điều kiện |  | Hạng |
| --- | --- | --- |
| Chỉ số vận chuyển (TI) | Suất liều bức xạ tại điểm bất kỳ trên bề mặt ngoài kiện |  |
| 0(*) | Không lớn hơn 5 (µSv/h) | I-TRẮNG |
| 0 < TI ≤ 1 | Lớn hơn 5 (µSv/h) nhưng không lớn hơn 0,5 (mSv/h) | II-VÀNG |
| 1 < TI ≤ 10 | Lớn hơn 0,5 (mSv/h) nhưng không lớn hơn 2 (mSv/h) | III-VÀNG |
| 10 <TI | Lớn hơn 2 (mSv/h) nhưng không lớn hơn 10 (mSv/h) | III-VÀNG (**) |

(*) Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 24 Thông tư này, nếu TI nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 thì được coi như bằng 0

(**) Chỉ đối với sự vận chuyển sử dụng độc quyền.

Bảng 7. Tên dùng trong vận chuyển (trích từ bảng mã số UN)

| Số UN | Tên dùng trong vận chuyển và giải thích |
| --- | --- |
| Kiện miễn trừ |  |
| 2908 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - bao bì rỗng |
| 2909 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - vật phẩm sản xuất từ uran tự nhiên hoặc urani nghèo hoặc thori tự nhiên |
| 2910 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - lượng vật liệu phóng xạ bị giới hạn |
| 2911 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - thiết bị hoặc vật phẩm |
| 3507 | Urani Hexa florua (UF6), vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ, khối lượng dưới 0,1 kg mỗi kiện, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| Vật liệu phóng xạ hoạt độ riêng thấp |  |
| 2912 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-I), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3321 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-II), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3322 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-III), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3324 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-II), phân hạch |
| 3325 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-III), phân hạch |
| Vật nhiễm bẩn bề mặt |  |
| 2913 | Vật liệu phóng xạ, vật nhiễm bẩn bề mặt (SCO-I, SCO-II hoặc SCO-III), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3326 | Vật liệu phóng xạ, vật nhiễm bẩn bề mặt (SCO-I hoặc SCO-II), phân hạch |
| Kiện loại A |  |
| 2915 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A - không phải dạng đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3327 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A, phân hạch, không phải dạng đặc biệt |
| 3332 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A - dạng đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3333 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A, dạng đặc biệt, phân hạch |
| Kiện loại B |  |
| 2916 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(U), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 2917 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(M), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3328 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(U), phân hạch |
| 3329 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(M), phân hạch |
| Kiện loại C |  |
| 3323 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại C, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3330 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại C, phân hạch |
| Phê duyệt đặc biệt |  |
| 2919 | Vật liệu phóng xạ, phê duyệt đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3331 | Vật liệu phóng xạ, phê duyệt đặc biệt, phân hạch |
| Vật liệu urani hexa florua |  |
| 2977 | Vật liệu phóng xạ, UF6, phân hạch |
| 2978 | Vật liệu phóng xạ, UF6, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3507 | Urani Hexa florua (UF6), vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ, khối lượng dưới 0,1 kg mỗi kiện, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |

Bảng 8. Giới hạn TI đối với công-ten-nơ và phương tiện vận chuyển không sử dụng độc quyền

| Loại công-ten-nơ hoặc phương tiện vận chuyển | Giới hạn tổng TI trong công-ten-nơ hoặc phương tiện vận chuyển |
| --- | --- |
| Công-ten-nơ nhỏ | 50 |
| Công-ten-nơ lớn | 50 |
| Ô tô, tàu hỏa | 50 |
| Máy bay |  |
| - Máy bay chở khách | 50 |
| - Máy bay chở hàng | 200 |
| Tàu thủy nội địa | 50 |
| Tàu biển |  |
| Hầm tàu, khoang, phần boong được khoanh: |  |
| - Nhiều kiện, nhiều công-ten-nơ nhỏ | 50 |
| - Nhiêu công-ten-nơ lớn | 200 |
| Toàn tàu: |  |
| - Nhiều kiện, nhiều công-ten-nơ nhỏ | 200 |
| - Nhiều công-ten-nơ lớn | Không bị giới hạn |

Bảng 9. Giới hạn CSI đối với công-ten-nơ và phương tiện vận chuyển chứa vật liệu phân hạch

| Loại công-ten-nơ hoặc phương tiện vận chuyển | Giới hạn tổng CSI đối với công-ten-nơ hoặc phương tiện vận chuyển |  |
| --- | --- | --- |
|  | Không sử dụng độc quyền | Sử dụng độc quyền |
| Công-ten-nơ nhỏ | 50 | Không áp dụng |
| Công-ten-nơ lớn | 50 | 100 |
| Ô tô, tàu hỏa | 50 | 100 |
| Máy bay |  |  |
| - Máy bay chở khách | 50 | Không áp dụng |
| - Máy bay chở hàng | 50 | 100 |
| Tàu thủy nội địa | 50 | 100 |
| Tàu biển |  |  |
| Hầm tàu, khoang, phần boong được khoanh: |  |  |
| - Nhiều kiện, nhiều công-ten-nơ nhỏ | 50 | 100 |
| - Nhiều công-ten-nơ lớn | 50 | 100 |
| Toàn tàu: |  |  |
| - Nhiều kiện, nhiều công- ten-nơ nhỏ | 200 | 200 |
| - Nhiều công-ten-nơ lớn | Không bị giới hạn (*) | Không bị giới hạn (**) |

(*) Lô hàng được sắp xếp sao cho tổng CSI của mỗi nhóm không vượt quá 50 và các nhóm được sắp xếp cách nhau ít nhất 6 mét.

(**) Lô hàng được sắp xếp sao cho tổng CSI của mỗi nhóm không vượt quá 100 và các nhóm được sắp xếp cách nhau ít nhất 6 mét.